#include <esp_now.h>

#include <WiFi.h>

#include <HTTPClient.h>

#include <ArduinoJson.h>

#include <WiFiClientSecure.h>

// ================== CONFIGURACIÓN DE RED ==================

//IASLAB --> Sys-2019

const char* ssid     = "IASLAB";

const char* password = "Sys-2019";

// URL de tu aplicación en Render

//probar local :  "http://172.30.XXX.XXX:8080/api/rest/telemetry";

//probra nube render : "https://captura-de-datos-de-sensor-de-bme280-con.onrender.com/api/rest/telemetry"

const char* serverUrl = "http://192.168.131.166:8080/api/rest/telemetry";

// ================== ESTRUCTURA DE DATOS ==================

typedef struct struct_message {

int id;

float temperature;

float humidity;

float pressure;

float altitude;

float extra_variable;

} struct_message;

#define MAX_DEVICES 10

struct_message devicesData[MAX_DEVICES];

// ================== FUNCIÓN: ENVIAR HTTP POST ==================

void sendToServer(struct_message& data) {

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

Serial.println("WiFi desconectado, reconectando...");

WiFi.begin(ssid, password);

int retries = 0;

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && retries < 10) {

delay(500);

Serial.print(".");

retries++;

}

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

Serial.println("\nNo se pudo reconectar");

return;

}

}

// HTTP normal (sin SSL) - usa WiFiClient, NO WiFiClientSecure

HTTPClient http;

http.begin(serverUrl);  // <-- directo, sin cliente seguro

http.addHeader("Content-Type", "application/json");

http.setTimeout(10000);

StaticJsonDocument<256> doc;

doc["nodeId"]        = data.id;

doc["temperature"]   = data.temperature;

doc["humidity"]      = data.humidity;

doc["pressure"]      = data.pressure;

doc["altitude"]      = data.altitude;

doc["extraVariable"] = data.extra_variable;

String jsonBody;

serializeJson(doc, jsonBody);

Serial.print("Enviando: ");

Serial.println(jsonBody);

int httpCode = http.POST(jsonBody);

if (httpCode > 0) {

Serial.printf("Respuesta [%d]: %s\n", httpCode, http.getString().c_str());

} else {

Serial.printf("Error: %s\n", http.errorToString(httpCode).c_str());

}

http.end();

}

// ================== CALLBACK DE RECEPCIÓN ESP-NOW ==================

void OnDataRecv(const esp_now_recv_info_t *info, const uint8_t *incomingData, int len) {

char macStr[18];

snprintf(macStr, sizeof(macStr), "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",

info->src_addr[0], info->src_addr[1], info->src_addr[2],

info->src_addr[3], info->src_addr[4], info->src_addr[5]);

Serial.print("\nPaquete recibido de: ");

Serial.println(macStr);

struct_message receivedData;

memcpy(&receivedData, incomingData, sizeof(receivedData));

if (receivedData.id >= 1 && receivedData.id <= MAX_DEVICES) {

devicesData[receivedData.id - 1] = receivedData;

Serial.printf("ID: %d | Temp: %.2f°C | Hum: %.2f%% | Pres: %.2f hPa | Alt: %.2f m\n",

receivedData.id, receivedData.temperature, receivedData.humidity,

receivedData.pressure, receivedData.altitude);

// Enviar inmediatamente al servidor

sendToServer(devicesData[receivedData.id - 1]);

} else {

Serial.println("ERROR: ID del dispositivo fuera de rango");

}

}

// ================== SETUP ==================

void setup() {

Serial.begin(115200);

Serial.println("\nIniciando Receptor ESP-NOW + HTTP");

// Conectar a WiFi

WiFi.mode(WIFI_STA);

WiFi.begin(ssid, password);

Serial.print("Conectando a WiFi");

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println("\nWiFi conectado!");

Serial.print("IP: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

Serial.print("Canal WiFi: ");

Serial.println(WiFi.channel());

Serial.print("MAC Receptor: ");

Serial.println(WiFi.macAddress());

// Inicializar ESP-NOW

if (esp_now_init() != ESP_OK) {

Serial.println("Error al inicializar ESP-NOW");

return;

}

esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv);

// Inicializar array

for (int i = 0; i < MAX_DEVICES; i++) {

devicesData[i].id = 0;

}

Serial.printf("Listo. Esperando datos de hasta %d dispositivos...\n", MAX_DEVICES);

}

// ================== LOOP ==================

void loop() {

static unsigned long lastPrint = 0;

if (millis() - lastPrint > 30000) {  // Resumen cada 30 segundos

lastPrint = millis();

Serial.println("\n=== Resumen ===");

for (int i = 0; i < MAX_DEVICES; i++) {

if (devicesData[i].id != 0) {

Serial.printf("Nodo %d: Temp=%.2f°C Hum=%.2f%%\n",

devicesData[i].id,

devicesData[i].temperature,

devicesData[i].humidity);

}

}

Serial.println("===============\n");

}

delay(10);  // Sin delay largo para no bloquear ESP-NOW

}